Дисковые клапаны

Применяются в компрессорах со смазкой и без смазки цилиндра,  co скоростью вращения коленчатого вала до 2500 оборотов в минуту,  перепадом  давления – до 25 МПа. В зависимости от условий работы, дисковые клапаны изготавливаются с металлическими или пластмассовыми пластинами. Чаще всего клапаны с пластмассовыми  пластинами применяются в компрессорах для сжатия агрессивных или сильно загрязнённых газов, где работа клапанов других типов менее надёжна. 
*технические характеристики

Обозначение клапана; Проходное сечение, cм2; Мертвый объем, cм3. BДД70-4,0 BC; 7.6; 12.5. HДД70-4,0 BC; 7.6; 57.8. BДT76-1,0 BC; 13.1; 14.9. HДT76-1,0 BC; 13.1; 23.0. 1BДД110-4,0 BC; 19.9; 98.8. 1110-4,0 BC; 19.9; 127.0. BДT125-4,0 B; 33.2; 69.6. HДT125-4,0 B; 33.2; 64.0. BДT125-4,0 C; 24.6; 118.0. HДT125-4,0 C; 24.6; 139.0. 1BДT125-4,0 BC; 27.5; 76.6. 1HДT125-4,0 BC; 27.5; 165.0. 1BДT155-4,0 BC; 46.5; 175.0. 1HДT155-4,0 BC; 46.5; 257.0. BДT160-4,0 B; 42.9; 123.0. HДT160-4,0 B; 42.9; 233.0. BДT160-4,0 C; 43.2; 173.5. HДT160-4,0 C; 43.2; 227.0. 1BДT160-4,0 B; 42.9; 134.8. 1HДT160-4,0 B; 42.9; 239.8. 1BДT165-4,0 BC; 43.1; 194.0. 1HДT165-4,0 BC; 43.1; 340.0. BДД180-4,0 BC; 51.2; 139.5. HДД180-4,0 BC; 51.2; 246.5. BДT192-4,0 B; 66.1; 290.4. HДT192-4,0 B; 66.1; 408.5. BДT220-4,0; 71.4; 343.0. HДT220-4,0; 71.4; 419.0. BДT220-4,0 B; 71.4; 401.0. HДT220-4,0 B; 71.4; 628.0. 1BДT220-4,0 B; 64.2; 215.0. 1HДT220-4,0 B; 64.2; 628.0. BДT250-1,0; 102.1; 48.0. HДT250-1,0; 102.1; 520. BДT280-2,0 B; 137.2; 596.8. HДT280-2,0 B; 137.2; 728.0.

Примечание: C- только для компрессоров со смазкой цилиндров. 
По индивидуальному заказу можем разработать и изготовить дисковые клапаны для любых компрессоров.