Комбинированные клапаны

В тех случаях, когда в компрессоре не хватает места для выхлопного и всасывающего клапанов, "Vienybe" предлагает комбинированные клапаны. Клапаны этой группы чаще всего используются в холодильных поршневых компрессорах, скорость вращения коленчатого вала которых до 1500 об./мин.

Комбинированный клапан состоит из общего корпуса для двух компрессорных цилиндров, на котором монтируются два выхлопных и два всасывающих клапана. Выхлопные клапаны оборудованы специальной буферной пружиной, защищающей компрессор от гидравлического удара.

*технические характеристики

Условное обозначение клапана; Проходное сечение, cм3; Мертвый объем, cм3; Применяемость; Вес, кг. Всас.; нагн.; Всас.; нагн.. 8Г39-Ц0101-40M1; 3.0; 3.4; 8.7; 2.9; ФB4, ФB6, ФУ12, ДФУ0.4; 2.4. 8Г39-Ц0101-40H; 2.9; 3.4; 4.9; 2.4; 12ФBC/ФBH6 13ФBC/ФBH6 22ФBC/ФBH6; 2.4. 2ФУБC12-Ц120M; 3.0; 3.4; 8.7; 2.9; 2ФУБC9 2ФУБC12Б 2ФБC6 2ФБC4; 2.6. 2ФУУC25-Ц020; 2.6; 3.4; 0; 2.9; 12ФУУC/ФУУH25 13ФУУC/ФУУH25 22ФУУC/ФУУH25; 2.5. 2ФУУБC25-Ц040M; 3.0; 3.4; 8.7; 2.9; 2ФУУБC18 2ФУУБC25 ФУУ25; 3.0. ФУБC12M-070; 1.0; 3.4; 8.7; 2.9; 2ФУБC12M; 2.6. KKX 21.000; 4.35; 5.17; 6.6; 4.4; 1ПБ7B 1ПБ10B 4ПБ14 4ПБ20 2ФBБC4-01; 2.5. KKX 23.000; 4.35; 5.17; 6.6; 4.4; 4ПБ28 4ПБ35 2ФУУБC18M-01 2ФУУБC25M-01; 3.0.

Примечание: C- только для компрессоров со смазкой цилиндров. 
По индивидуальному заказу можем разработать и изготовить дисковые клапаны для любых компрессоров.