Ленточные клапаны

К некоторым, давно изготовленным компрессорам, подходят только ленточные клапаны. 
Конструкция их несложная и они недорогостоящие. Чаще всего применяются в быстроходных холодильных и газовых компрессорах (малой и средней производительности), скорость вращения коленчатого вала которых до 1500 об./мин. Пластины этих клапанов 
изготовлены из износостойкой стали. Клапаны производятся разных форм индивидуальные и комбинированные.

*технические характеристики

Наименование клапана; Проходное сечение в щели, cм2; Мертвый объем, cм3; Масса клапана, кг; Применяемость. Клапаны холодильных компрессоров. AУ200-Ц20-03-00м; 17; 42; 2.9; AУ200, ДAУ50, ФB100, AУУ400. AУ200-Ц41-00м; 22; 25.6; 2.1; AУ200, ДAУ50, ФB100, AУУ400. ФУ175-Ц20-03-00м; 38; 69; 4.4; ФУ175, УAБ200, ФУУ350. ФУ175-Ц41-00м; 34; 56; 4.4; ФУ175, УAБ200, ФУУ350. AO1200-Цcб 08-6a; 53; 90; 4.6; AO600, AO1200, ДAOM175. AO1200-Цcб 08-7a; 53; 110; 4.6; AO600, AO1200, ДAOM175. AУ45-Ц20-01/00B; 3.4; 8; 0.4; AУ45, AB22, AУУ90. Клапаны газовых компрессоров. 304-39-06м; 32.4/32.4; 165.6; 16.2; BУ-3/8, BУ -6/4 и др.. 304-39-07м; 10.9/10.9; 60.2; 8.4; BУ-3/8, BУ-6/4 и др.. 304-127-1-4м; 32.4/32.4; 165.6; 15.4; BШ-3/8B, BШ-3/40M и др.. 304-127-1-5м; 10.9/10.9; 60.2; 6.5; BУ-3/8B, BШ-3/40M и др.. 11.001.12.000-1м; 13.6/13.6; 62.5; 6.3; ABШ-1.5/45, ПП-1.5. 11.001.13.000-1м; 8.15/8.15; 398.7; 6.4; ABШ-1.5/45, ПП-1.5. 43.42.21.010.23.000; 26.4/26.4; 110.0; 10.3; 2BУ1-5/4, 4BУ1-5/13. 43.42.21.010.24.000; 9.4/9.4; 45.0; 7.3; 2BУ1-5/4, 4BУ1-5/13. 43.42.21.041.01.02.000; 2.35; 7.11; 0.86; 2BУ1-1.5/46, 4BУ1-3/46. 43.42.21.042.01.03.000; 14.4/14.4; 45.0; 2.86; BУ-0.6/13M1, 2ГУ0.25,0.8/18-20. 43.42.21.042.01.04.000; 3.78/3.78; 12.6; 2.5; BУ-0.6/13M1,2ГУ0.25,0.8/18-20. 302-6-01-07-3П; 49.9/39.9; 346.8; 23.7; K-5M, 4BУ1-5/9. 302-6-01-08-3П; 7.11/7.11; 156.4; 11.8; K-5M, 4BУ1-5/9. 386.427.000; 26/26; 73.65; 3.7; ПK-1.75, ПK-3.5A, ПK-5.25A. 386.428.000; 12/12; 34.55; 2.5; ПK-1.75, ПK-3.5A, ПK-5.25A. ЛУ100-2.5; 15.8; 25.4; 1.1; 4BM-27/9 и др.. ЛУ110-1.6; 22.0; 28.5; 1.35; BП-10/8 и др.. ЛУ125-1.6; 29.4; 44.0; 2.0; BП-10/8 и др.. ЛУ150-1.6; 42.9; 80.2; 3.1; 305BП-30/8 и др.. ЛУ155-1.6; 42.9; 80.2; 3.45; BП-20/8 и др.. ЛУ165-1.6; 47.6; 89.4; 4.7; 205BП-30/8 и др.. ЛПУ220-1.0; 90.0; 225.0; 10.35; 4BM10-100/9 и др.. ЛПУ220-1.0; 90.0; 183.0; 10.35; 4BM10-100/9 и др..