Прямоточные клапаны

Прямоточные клапаны - самый распространенный тип клапанов. Чаще всего используются в поршневых компрессорах, сжимающих различные газы, со смазкой и без смазки цилиндров, скорость вращения коленчатого вала которых до 1000 об./мин. Корпусы прямоточных клапанов изготавливаются из алюминия, латуни или стали, в зависимости от будущей рабочей среды клапана. Конструкция клапана несложная, они собраны из седел и пластин, соединенных запрессованными специальными кольцами. Пластины изготавливаются из специальной высококачественной нержавеющей пружинной стали.

Условное обозначение клапана*; Проходное сечение в щели, cм2; Мертвый объем, cм3; Масса клапана, кг. всас.; нагн.. ПИK 110-0.4AM (AГM, AЛM); 29; 52; 100; 1.5. ПИK 110-2.5AM (AГM, AЛM). ПИK 125-0.4AM (AГM, AЛM); 45.4; 78.9; 123; 1.8. ПИK 125-2.5AM (AГM, AЛM). ПИK 125-0.4БM (БЛM); 22.4; 41.3; 87.4; 1.4. ПИK 125-1.0БM (БЛM). ПИK 140-0.4A (AГ, AЛ1); 46.8; 87.6; 136; 2.4. ПИK 140-2.5A (AГ, AЛ1). ПИK 150-0.4AM (AГM, AЛM); 54.1; 110.3; 179.3; 2.6. ПИK 150-2.5AM (AГM, AЛM). ПИK 155-0.4AM (AГM, AЛM); 61.4; 125; 204; 2.7. ПИK 155-2.5AM (AГM, AЛM). ПИK 165-0.4AM (AГM, AЛM); 74; 139.2; 218.5; 3.1. ПИK 165-2.5AM (AГM, AЛM). ПИK 180-0.4AM (AГM, AЛM); 95.5; 182; 290.5; 3.6. ПИK 180-1.6AM (AГM, AЛM). ПИK 180-4.0; 56.7; 152.3; 300; 9.5. ПИK 200-0.4A1 (A1Г); 95.1; 226.9; 385.1; 4.6. ПИK 200-1.6A1 (A1Г). ПИK 220-0.4AM (AГM, AЛM); 148.6; 278.5; 410; 5.8. ПИK 220-1.6AM (AГM, AЛM). ПИK 220-4.0A; 8.6; 208; 376; 14.3. ПИK 220-2.5; 80.2; 293.6; 484; 16. ПИK 250-0.4A (AГ); 127; 309; 505; 6.6. ПИK 250-1.0A (AГ). ПИK 250-2.5A; 113.8; 287.2; 451; 19.5. ПИK 265-0.4A (AГ); 171.8; 352; 554; 7.9. ПИK 265-1.0A (AГ). ПИK 320-0.4A; 113.8; 287.2; 451; 19.5. ПИK 320-0.4AГ; 113.8; 287.2; 451; 19.5. ПИK 320-0.6A; 113.8; 287.2; 451; 19.5. ПИK 320-0.6AГ; 113.8; 287.2; 451; 19.5. ПИK 320-1.0A; 113.8; 287.2; 451; 19.5.

* Условное обозначение клапана содержит следующее: ПИK 1 - 2 3 
ПИK - прямоточный индивидуальный, круглый; 
1 - посадочный диаметер, мм; 
2 - допустимая разность давлений, МПа 
3 - конструктивное исполнение 
AM - для компрессопов общего назначения, 
AГ - для компрессопов, компримирующих газы с плотностьюне более 0.5 кг/м3, 
AЛ - для кислородных компрессопов.